# Nadlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“)

„Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

PŘÍLOHA č. 4

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POPIS POLOŽEK

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … p. Jiří Struček - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Miloslav Voják – správce komunikací

tel. 374 774 195

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … Mgr. Kateřina Stuchlová

tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veř. zakázky podle § 151 ZVZ… JUDr. Poremská s.r.o.

tel. 774033702

Technologické postupy a standardizované výstupy při údržbě

a), b)     Údržba a úklid  vybraných místních komunikací

Údržbou a úklidem vybraných místních komunikací se rozumí pravidelné provádění úklidových prací vlastními prostředky a silami v rozsahu dle výkazu výměr a požadavků zadavatele. V rámci úklidových prací bude prováděn průběžný sběr drobného komunálního odpadu (obaly, kartony, PET láhve aj.), pravidelné zametení celého udržovaného prostoru ručně, nebo strojní technikou, kantování a instalace přechodného dopravního značení.

Údržba a úklid vybraných místních komunikací je v předmětu plnění zakázky dělena do dvou skupin a to:

- Údržba a úklid vybraných místních komunikací - stupeň I. (zajištění pravidelného provádění úklidových prací, v intervalu minimálně 1x za 14dní strojně, ruční úklid je prováděn průběžně dle potřeby minimálně však jednou za týden)

- Údržba a úklid vybraných místních komunikací - stupeň II. (zajištění pravidelného provádění úklidových prací, v intervalu minimálně 2x ročně strojně)

Další časové údaje jsou uvedeny v příloze č. 3.

Ve výkresové části zadávací dokumentace (příloha č. 7) jsou plochy ve stupni I. vedené pod touto položkou označeny červenou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 1. Plochy ve stupni II. vedené pod touto položkou označeny zelenou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 2.

c)          Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí provádění zimní údržby při spadu sněhu a vytvořeného náhlého náledí průběžně v souladu se schváleným „Plánem zimní údržby místních komunikací – Město Tachov“ (viz. příloha č. 5) pro příslušné zimní období.  Provádění zimní údržby je uchazeč povinen provádět vlastními prostředky a silami a není oprávněn požadovat od zadavatele zajištění pracovních pomůcek. Při provádění zimní údržby komunikací je povinen posypový materiál na vlastní náklady zajišťovat uchazeč. Plochy komunikací v přímém styku se souvislou vzrostlou zelení (parky, aleje, stromořadí a keřové skupiny) nesmí být ošetřovány posypovou solí, ale pouze inertním posypem (písek bez jílovitých příměsí, kamenná drť atd.). Zimní údržba se provádí vždy ve všech jízdních pruzích daného komunikačního systému.

Celková délka komunikačního systému v zimní údržbě pro motorová vozidla je   43,0km. Celková délka komunikačního systému v zimní údržbě pro pěší je 31,6km. Celková plocha plošně udržovaných parkovišť je 20 554 m2. Měrnou jednotkou položek u vozovek, chodníků a parkovišť je výjezd.

d),e)		Celoroční údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství

Údržbou a úklidem vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství se rozumí pravidelné provádění úklidových prací vlastními prostředky a silami v rozsahu dle výkazu výměr a požadavků zadavatele. V rámci úklidových prací bude provedeno kompletní a řádné zametení celého udržovaného prostoru strojovou technikou nebo ručně (v závislosti na konkrétních podmínkách), včetně případného kantování. Údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství je v předmětu plnění zakázky dělena do dvou skupin a to:

- Celoroční údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství    - stupeň I. (zajištění pravidelného provádění úklidových prací, v intervalu minimálně 1x za týden)

- Celoroční údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství    - stupeň II. (zajištění pravidelného provádění úklidových prací, v intervalu minimálně 2x  ročně)

Další časové údaje jsou uvedeny v příloze č. 3.

Ve výkresové části zadávací dokumentace (příloha č. 7) jsou plochy ve stupni I. vedené pod touto položkou označeny červenou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 1. Plochy ve stupni II. vedené pod touto položkou označeny zelenou  barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č.2.

f), g)	 Celoroční údržba a úklid vybraných schodišť

Údržbou a úklidem vybraných schodišť se rozumí pravidelné provádění úklidových prací vlastními prostředky a silami v rozsahu dle výkazu výměr a požadavků zadavatele. V rámci úklidových prací bude provedeno kompletní a řádné zametení schodiště, včetně případného kantování. Údržba a úklid vybraných schodišť je v předmětu plnění zakázky dělen do dvou skupin a to:

- Celoroční údržba a úklid vybraných schodišť – stupeň I. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 1x za 14 dní

- Celoroční údržba a úklid vybraných schodišť – stupeň II. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 2x za kalendářní rok

Další časové údaje jsou uvedeny v příloze č. 3.

Ve výkresové části zadávací dokumentace (příloha č. 7) jsou schodiště ve stupni I. vedené pod touto položkou označeny červenou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 1. Schodiště ve stupni II. vedené pod touto položkou označeny zelenou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 2.

- Kontrola a čištění vybraných uličních vpustí

Kontrolou vpustí se rozumí kontrola funkčnosti všech vpustí na území města a zaznamenání stavu zkontrolovaných vpustí do jejich přehledu. Potřebné údaje o umístění vpustí budou v průběhu plnění veřejné zakázky k dispozici u správce  místních  komunikací. Počet vpustí určených ke kontrole je 903 za 1 rok.

Čištěním vybraných uličních vpustí se rozumí kompletní vyčištění šachty a koše vpusti a zajištění její plné funkčnosti. Počet vpustí určených k čištění je 300 za 1 rok.

Další časové údaje jsou uvedeny v příloze č. 3.

- Čištění vybraných odvodňovacích žlabů s roštem

Čištěním vybraných odvodňovacích žlabů s roštem se rozumí kompletní vyčištění žlabu, zajištění plné funkčnosti a zpětné upevnění roštu proti vyjmutí (pokud je žlab vybaven upevňovacím systémem). Měrnou jednotkou položky je běžný metr (bm). Počet žlabů určených k čištění je 200 bm. Četnost čištění je 3x za rok. Další časové údaje jsou uvedeny v příloze č. 3.

- Blokové čištění parkovišť a veřejných prostranství

Blokovým čištěním se rozumí provedení plošného čištění vybraných parkovišť a veřejných prostranství provedením úklidových prací vlastními prostředky a silami v rozsahu dle výkazu výměr a požadavků zadavatele. V rámci úklidových prací bude provedeno kompletní a řádné zametení celého udržovaného prostoru strojovou technikou nebo ručně (v závislosti na konkrétních podmínkách), včetně případného kantování a to jedenkrát do roka vždy v termínu od 1. září do 30. listopadu každého jednotlivého roku plnění veřejné zakázky.

Ve výkresové části zadávací dokumentace (příloha č. 7) jsou plochy vedené pod touto položkou označeny modrou barvou a v tabulce „LÚK_tabulka“ je této položce přiděleno č. 3.

- Vysprávky výtluků vozovek asfaltovou směsí za studena

Vysprávkou výtluků vozovek asfaltovou směsí za studena se rozumí provedení vyspravení krytu komunikace danou technologií. Rozsah oprav bude vždy upřesněn objednatelem.

- Vysprávky výtluků vozovek asfaltovou směsí za horka

Vysprávkou výtluků vozovek asfaltovou směsí za horka se rozumí provedení vyspravení krytu komunikace danou technologií. Rozsah oprav bude vždy upřesněn objednatelem.

- Obnova svislého dopravního značení

Obnovou svislého dopravního značení se rozumí demontáž a likvidace původní dopravní značky v klasickém provedení a osazení nové DZ v provedení dle platných norem v souladu se schváleným čtvrtletním harmonogramem prací. Objednatel připouští možnost částečné opravy svislého dopravního značení v tomto rozsahu:

  - výměna sloupku, patky, nebo tabule svislého dopravního značení je plnění jednotky položky v rozsahu 50%.

  - výměna dodatkové cedule, manipulace s objímkou, nebo čištění tabule je plnění jednotky položky v rozsahu 25%.

Rozsah oprav bude vždy upřesněn objednatelem.

- Obnova vodorovného dopravního značení

Obnovou vodorovného dopravního značení se rozumí obnovení nátěru jednosložkovou barvou, nebo stěrkou z dvousložkového plastu za studena (např. materiálem Sadurit). Součástí položky jsou přípravné práce, úklid, doprava a posyp balotinou. Práce budou provedeny dle platných norem v souladu se schváleným čtvrtletním harmonogramem prací. Rozsah oprav bude vždy upřesněn objednatelem.

- Servis a údržba městských kašen

Servisem a údržbou městských kašen se rozumí zajištění provozu kašny na nám. Republiky (o celkovém objemu 25m3) a kašny na nádvoří zámku (o celkovém objemu 5m3). Služba zahrnuje tyto činnosti:

- Zprovoznění kašen:

  - Odstranění a likvidace zimní izolace (vč. případné likvidace odpadků)

  - Omytí kašny

  - Instalace všech komponentů, které byly před zimou uschovány

  - Údržba čerpadla

  - Napuštění kašny vodou (vč. dodávky vody)

- Běžná údržba kašen:

- Minimálně týdenní kontrola a mechanické odstraňování nečistot

- Chemické čištění prostředky bez negativního vlivu na povrch kašny

- Kontrola funkce čerpadla

  - V případě potřeby bude prováděno seřízení výkonu čerpadla a doplněna voda do kašny (vč. dodávky vody)

- Zazimování kašen bude probíhat ihned po sezóně, tedy po 31.10. Tato služba zahrnuje:

  - Vypuštění systému

  - Vyčištění kašny

  - Dodávka a instalace zimní izolace (např. chvojí)

  - Demontáž a uskladnění všech komponentů, které by se měly skladovat přes zimu v suchu (čerpadla, apod.)

- Úklid vymezených chodníků a komunikací ve dnech pracovního volna

Přesněji se jedná o pravidelný ruční úklid odpadků způsobený převážně vandalismem a neohleduplností lidí. Místně se jedná o lokality:

- náměstí Republiky

- nádvoří zámku

- ul. Husitská

- ul. K.H.Borovského

- ul. Rokycanova v Tachově

Měrnou jednotkou položky je den pracovního volna (dále jen „den“)