# Nadlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“)

## „Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

Příloha č. 4

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A

POPISY POLOŽEK

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupené starostou města p. Jiřím Stručkem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … p. Jiří Struček - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Marie Multušová

tel. 374 774 193

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … Mgr. Kateřina Stuchlová

tel. 374 774 190

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 151 ZVZ … JUDr. Poremská s.r.o.

tel. 774 033 702

Technologické postupy a popisy položek

Vzhledem k tomu, že se jedná o celoroční údržbu veřejné zeleně, práce na plochách budou probíhat po celý kalendářní rok.

Vysvětlení: IT= intenzitní třída (dále jen IT)

V IT 1 (položka č. 1,2 a 3 - výška trávy nepřesáhne 15 cm)

Položka č. 1 – Trávník – IT 1 – sklon 1:5

Travnaté plochy zařazené v IT 1 se sklonem pozemku 1:5 (rovina)

Popis položky č. 1 – Trávník – IT 1 – sklon 1:5

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr. Předpokládá se sekání 8x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 8 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 2 – Trávník – IT 1 – sklon 1:5 až 1:2

Travnaté plochy  zařazené v IT 1 se sklonem pozemku 1:5 až 1:2 ( mírný svah)

Popis položky č. 2 – Trávník – IT 1 – sklon 1:5 až 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 8x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 8 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 3 – Trávník – IT 1 – sklon 1:2

Travnaté plochy  zařazené v IT 1 se sklonem pozemku 1:2  (svah)

Popis položky č. 3 – Trávník – IT 1 – sklon 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 8x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 8 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 4 – Trávník – IT 2 – sklon 1:5

Travnaté plochy zařazené v IT 2 se sklonem pozemku 1:5 ( rovina)

Popis položky č. 4 – Trávník – IT 2 – sklon 1:5

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 6x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 6 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 5 – Trávník – IT 2 – sklon 1:5 až 1:2

Travnaté plochy zařazené v IT 2 se sklonem pozemku 1:5 až 1:2 (mírný svah)

Popis položky č. 5 – Trávník – IT 2 – sklon 1:5 až 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 6x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 6 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 6 – Trávník – IT 2 – sklon 1:2

Travnaté plochy zařazené v IT 2 se sklonem pozemku 1:2 (svah)

Popis položky č. 6 – Trávník – IT 2 – sklon 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 6x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 6 sečí/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 7 – Trávník – IT 3 – sklon 1:5

Travnaté plochy zařazené v IT 3 se sklonem pozemku 1:2 (rovina)

Popis položky č. 7 – Trávník – IT 3 – sklon 1:5

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr. Předpokládá se sekání 4x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 4 seče/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 8 – Trávník – IT 3 – sklon 1:5 až 1:2

Travnaté plochy zařazené v IT 3 se sklonem pozemku 1:5 až 1:2 (mírný svah)

Popis položky č 8 – Trávník – IT 3 – sklon 1:5 až 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 4x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 4 seče/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 9 – Trávník – IT 3 – sklon 1:2

Travnaté plochy zařazené v IT 3 se sklonem pozemku 1:2 (svah)

Popis položky č 9 – Trávník – IT 3 – sklon 1:2

Jedná se o sečení se sběrem. Základní výměra a celková výměra k ročnímu sekání je uvedena ve výkazu výměr Předpokládá se sekání 4x za jeden rok. Jednotlivé seče budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Kalkulace ceny bude na 4 seče/ rok se sběrem a likvidaci hmoty současně s prováděnou sečí.

Položka č. 10 –úklid travnatých ploch– část 1

Travnaté plochy

Popis  položky č. 10 –úklid travnatých ploch- část 1

Jedná se o úklid ploch, jejichž výměra je uvedena ve výkazu výměr, za pomoci mechanizace, nebo formou ručního sběru. Předmětem úklidu je veškerý materiál a odpad, který se nachází na předmětných plochách. Úklid se bude provádět v závislosti na sezónních podmínkách takto:

Letní sezóna – v období od 1. dubna do 31. října v intervalu jednou za čtrnáct dnů.

Zimní sezóna – v období od 1. listopadu do 31. března v intervalu jednou za měsíc

Součástí ceny je i likvidace vysbíraných odpadů.

Položka č. 11 –úklid travnatých ploch – část 2

Travnaté plochy

Popis položky č. 11 –úklid travnatých ploch – část 2

Jedná se o úklid vybraných travnatých ploch (jako je střed města a silně frekventované plochy), jejichž výměra je uvedena ve výkazu výměr, za pomoci mechanizace, nebo formou ručního sběru.  Předmětem úklidu je veškerý materiál a odpad, který se nachází na předmětných plochách. Úklid se bude provádět v závislosti na sezónních podmínkách takto:

Letní sezóna – v období od 1. dubna do 31. října v intervalu jednou za týden.

Zimní sezóna – v období od 1. listopadu do 31. března v intervalu jednou za čtrnáct dnů.

Součástí ceny je i likvidace vysbíraných odpadů.

Položka č. 12 – Mobilní zeleň - trvalky

Osázené mobilní nádoby

Popis položky č. 12 – Mobilní zeleň – trvalky

Jedná se o 55 ks mobilních nádob o celkové výměře cca 44 m2, u kterých se předpokládají následující pracovní úkony:

1) doplnění substrátu do hloubky 100 mm

2) dosadba cibulí nebo hlíz (do 50 % ztrát) – 2x / rok

3) dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50 % ztrát)

4) hnojení minerálním hnojivem 70 g NPK/m2

5) odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin- 2x /rok

6) výsadba + dosadba cibulí nebo hlíz – 2x/rok

7) výsadba letniček 25 ks / m2

8) zálivka rostlin 10l/m2 – 23 x/ rok

9) zrušení výsadeb cibulovin a hlíznatých rostlin	-1x/rok

10) zrušení výsadeb letniček a dvouletek – 1x/rok

11) úklid v těsné blízkosti a uvnitř květníků

Kalkulace ceny bude vypočtena na výše uvedené úkony za kalendářní rok.

Položka č. 13 – Mobilní zeleň – trvalá (jehličnany)

Osázené mobilní nádoby jehličnatými dřevinami

Jedná se o 25 ks mobilních nádob o celkové výměře cca 18 m2 u kterých se předpokládají následující úkony:

Popis položky č. 13 – Mobilní zeleň – trvalá ( jehličnany)

1) doplnění mulče – 1x / rok

2) doplnění substrátu do hloubky 100 mm 1x/rok

3) odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin 2x/ rok

4) zálivka rostlin 10 l/m2 – 10x/rok

5) úklid v těsné blízkosti a uvnitř květníků

Kalkulace ceny bude vypočtena na výše uvedené úkony za kalendářní rok.

Položka č. 14 – Živé ploty tvarované – sklon 1:5

Tvarované živé ploty

Popis položky č. 14 – Živé ploty tvarované  - sklon 1:5

Jedná se o pravidelný tvarovací řez živých plotů, prováděný 2 – 3 x ročně, 2x výhrab listí a celoroční úklid. Základní výměra a celková výměra k živým plotům tvarovaným je uvedena ve výkazu výměr.

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2 – 3x  řez živých plotů, 2x výhrab listí  a na celoroční úklid.

Položka č. 15 – Živé ploty tvarované – sklon 1:5 až 1:2

Tvarované živé ploty

Popis položky č. 15 – Živé ploty tvarované – sklon 1:5 až 1:2

Jedná se o pravidelný tvarovací řez živých plotů, prováděný 2 - 3x ročně, 2x výhrab listí a celoroční úklid. Základní výměra a celková výměra k živým plotům tvarovaným je uvedena ve výkazu výměr.

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2 - 3x řez živých plotů, 2x výhrab listí a na celoroční úklid.

Položka č. 16 – Živé ploty tvarované – sklon 1:2

Tvarované živé ploty

Popis položky č. 16– Živé ploty tvarované – sklon 1:2

Jedná se o pravidelný tvarovací řez živých plotů, prováděný 2- 3x ročně, 2x výhrab listí a celoroční úklid. Základní výměra a celková výměra k živým plotům tvarovaným je uvedena ve výkazu výměr

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2- 3x  řez živých plotů, 2x výhrab listí a na celoroční úklid.

Položka č. 17 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:5

Keřové skupiny, nebo samostatně rostoucí keře

Popis položky č. 17 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:5

Jedná se o výhrab listí z keřových skupin, nebo pod jednotlivými keři prováděný 2 x ročně a odstranění náletových dřevin, prováděné 1 x ročně a celoroční úklid.

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2x výhrab listí, 1x odstranění náletových dřevin z keřů a na celoroční úklid.

Položka č. 18 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:5 až 1:2

Keřové skupiny, nebo samostatně rostoucí keře

Popis položky č. 18 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:5 až 1:2

Jedná se o výhrab listí z keřových skupin, nebo pod jednotlivými keři, prováděný 2 x ročně a odstranění náletových dřevin, prováděné 1 x ročně a celoroční úklid.

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2x výhrab listí a 1x odstranění náletových dřevin z keřů a na celoroční úklid.

Položka č. 19 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:2

Keřové skupiny, nebo samostatně rostoucí keře

Popis položky č. 19 – Ostatní plochy keřů – sklon 1:2

1) odstranění náletových dřevin – 1x/rok

2) výhrab listí – 2x/rok

3) úklid odpadků – celý rok

Kalkulace ceny bude vypočtena na 2x výhrab listí a 1x odstranění náletových dřevin z keřů a na celoroční úklid.

Položka č. 20 – Záhony letniček

Záhony s letničkami a dvouletkami

Popis položky č. 20 – Záhony letniček

Jedná se o letničky, jejichž základní výměra je uvedena ve výkazu výměr a předpokládají se následující pracovní úkony:

1) dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50 % ztrát) – 1x/ rok

2) hloubení jamek pro výsadbu květin 25 ks/m2 – 2x/ rok

3) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2

4) obdělání půdy hrabáním – 3x/rok

5) obdělání půdy nakopáním do hl. přes 50 do 100 mm – 3x/ rok

6) Obdělání půdy rytím do hl. 200 mm – 2x / rok

7) Odplevelí s nakypřením + odpíchnutí okrajů – 2x/ rok

8) výsadba letniček 25 ks/m2 – 2x/ rok

9) zálivka rostlin 10l/m2 – 10x / rok

10)zrušení výsadeb letniček -2x / rok

11) úklid záhonů

Kalkulace ceny bude vypočtena na výše uvedené úkony za kalendářní rok a na celoroční úklid.

Položka č. 21 – Záhony trvalek

Záhony s trvalkami

Popis položky č. 21 – Záhony trvalek

Jedná se o trvalky, jejichž základní výměra je uvedena ve výkazu výměr a předpokládají se následující pracovní úkony:

| 1) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2-2x/rok |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) odplevelení s nakypřením+ odpíchnutí okrajů- 2x/rok |  |  |
| 3) zálivka rostlin 10l/m2 - 10x/rok 4) úklid záhonu |  |  |

Kalkulace ceny bude vypočtena na výše uvedené pracovní operace za kalendářní rok a celoroční úklid.

Položka č. 22 – Záhony růží

Záhony s růžemi

Popis položky č. 22 – Záhony růží

Jedná se o růže, jejichž základní výměra je uvedena ve výkazu výměr a předpokládají se následné pracovní operace:

1) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2 – 1x/ rok

2) jarní odhrnutí země ( 4ks/m2) – 1x/ rok

3) jarní řez ( 4ks/m2) – 1x/ rok

4) odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů + odstranění odkvetlých částí – 2x/ rok

5) zálivka rostlin 10l/m2 – 4x/ rok

6) zimní nahrnutí ( 4ks/m2) – 1x/rok

7) úklid záhonů

Kalkulace ceny bude uvedena na výše uvedené pracovní operace za kalendářní rok a celoroční úklid.

Položka č. 23– Pěší cesty

Pěší cesta Knížecí alejí od mlýna v Tachově až do osady Světce.

Popis položky č. 23 – Pěší cesty

Jedná se o jarní a podzimní výhrab listí z pěší cesty a bude se provádět celoroční úklid cesty. Základní výměra a celková výměra k pěší cestě je uvedena ve výkazu výměr.

Kalkulace ceny bude uvedena za výhrab listí a celoroční úklid.

Všeobecně se provádění prací dále řídí Technologickými postupy a popisy standardizovaných výstupů při údržbě.

Technologie vegetačních úprav musí být prováděny v souladu s následujícími dokumenty:

ČSN 75 7143		Jakost vody pro závlahu

ČSN 46 4902-1		Výpěstky okrasných dřevin

ČSN 83 9011		Práce s půdou

ČSN 83 9021		 Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031		 Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051		 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Vyhláška č 32/2012  Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

SPPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián

Uchazeč bude dále dodržovat normy, vstupující v platnost po dobu platnosti smlouvy o zajištění služeb v oblasti celoroční údržby veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu a týkající se prováděného předmětu smlouvy.