Příloha č. 4

Podrobný popis a technické požadavky na dodávku

Zadavatel tímto stanovuje závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel jejich optometrické vlastnosti

a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti pro provoz v soustavách veřejného osvětlení, které jsou v

jejich správě. Standardy jsou závazné pro dodavatele svítidel a ostatních komponent soustav VO.

Vyhlášením těchto standardů provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu

spravovaných osvětlovacích soustav, záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování

předpisů pro nasvětlování pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EU 13201-1-4 a normami

pro elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky

č. 352/2005 Sb.

Uchazeč je povinen vyplnit žlutě označená pole!

M5 82 svítidel, P4 6 svítidel

|  | Požadované technické parametry LED svítidel | Splnění požadavků ANO/NE | U číselných údajů uveďte skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovité napětí | 230 V/50 Hz (rozsah 90 – 305 VAC) |  |  |
| Příkon svítidla | 20-60W, 60-150 W |  |  |
| Měrný výkon LED světelných zdrojů | Min. 140 lm/W |  |  |
| Měrná účinnost 25°C | Min. 120 lm/W |  |  |
| Krytí modul / přístr.část | Min. IP68 / IP66 Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části nejméně v IP 68 a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66, přičemž tyto oba prostory budou oddělené tak, aby nedocházelo k vzájemnému oteplování mezi zdroji LED a předřadníkem. |  |  |
| Svítidlo | Jako celek tlakový odlitek Al, s práškovou úpravou, barva šedá. Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivých a korozi odolných materiálů. Svítidlo musí být chlazeno pasivně. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Všechny povrchy vystavené působení vnějším klimatickým podmínkám budou v kvalitní antikorozní a UV záření odolné úpravě.. |  |  |
| LED předřadník | stmívatelný předřadník s možností plynulé (bezestupňové) regulace světelného toku, účiník >0.95, účinnost >88%, umístěný přímo ve svítidle a snadno přístupný pro případnou výměnu. Svítidlo musí být možné vybavit autonomní regulací světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut. Nastavení regulace světelného toku je možné tímto příslušenstvím změnit i po instalaci svítidla bez nutnosti jeho demontáže z jednoho místa (např. rozváděč). |  |  |
| Provozní teplota okolí | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 40 °C až + 40 °C. |  |  |
| Montážní průměr | Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou v rozsahu ± 20°. |  |  |
| Teplota chromatičnosti TK | 3.000K - 4.500K |  |  |
| CRI index podání barev | Ra > 70 |  |  |
| Udržovány světelný tok L80 | minimálně 80.000 hod. |  |  |
| Rozsah regulace výkonu | -50% +10% jmenovitého sv.toku |  |  |
| Celkový tok @25°C | 3.000 - 20.000 lm |  |  |
| Záruka na svítidlo | Minimálně 120 měsíců. Záruka bude poskytnuta na svítidlo jako na komplexní zdroj světla, a to jak na mechanickou a elektronickou část, tak i na funkční část, tedy na světelný tok. |  |  |
| Záruka na montážní práce | Minimálně 60 měsíců |  |  |
|  | Čipy s optikou umístěné pod tvrzeným sklem (zapouzdřený LED modul COB čip) |  |  |
|  | Ochrana proti kolísání napětí |  |  |
|  | Podíl dolního toku svítidla musí být 99 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být nejvýše 1 % z důvodu omezení vzniku rušivého světla. |  |  |

……………………………………...

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat 		jménem či za uchazeče