Podrobný popis a technické požadavky na LED svítidla a stožáry

Závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel jejich optometrické vlastnosti

a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti pro provoz v soustavách veřejného osvětlení, které jsou v

jejich správě. Standardy jsou závazné pro dodavatele svítidel a ostatních komponent soustav VO.

Vyhlášením těchto standardů provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu

spravovaných osvětlovacích soustav, záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování

předpisů pro nasvětlování pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EU 13201-1-4 a normami

pro elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky

č. 352/2005 Sb.

|  | Požadované technické parametry LED svítidel |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí | 230 V/50 Hz (rozsah 90 – 305 VAC) |
| Příkon svítidla | 20-150 W |
| Měrný výkon LED světelných zdrojů | Min. 140 lm/W |
| Měrná účinnost 25°C | Min. 120 lm/W |
| Krytí modul / přístr.část | Min. IP68 / IP66 Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části nejméně v IP 68 a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66, přičemž tyto oba prostory budou oddělené tak, aby nedocházelo k vzájemnému oteplování mezi zdroji LED a předřadníkem. |
| Svítidlo | celohliníkové provedení z tlakově litého hliníku, s práškovou úpravou, barva šedá nebo černá. Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivých a korozi odolných materiálů. Svítidlo musí být chlazeno pasivně , bezžebrové provedení s hladkým oblým povrchem a obvodem svítidla. Na horní části svítidla se nesmí držet voda a musí byt uzpůsobeno tak, aby se na celém svítidle nezadržoval jakýkoliv materiál(listí, jehličí atp) , svítidlo je vybaveno odpojovačem předřadné části při otevření krytu, Všechny povrchy vystavené působení vnějším klimatickým podmínkám budou v kvalitní antikorozní a UV záření odolné úpravě odolné proti mechanickému poškození IK09. svítidlo musí mít možnost vyrovnávání tlaků a teplot vnitřního prostředí buď speciální průchodkou, nebo membránou, řízení provozu svítidla na základě monitoringu zdrojové a LED části, |
| LED předřadník | stmívatelný předřadník s možností plynulé (bezestupňové) regulace světelného toku a s možností propojení s řídícím systémem, aktivní kompenzace účiníku (PFC) – minimální účiník 0,95 při plném výkonu a 230VAC, účinnost >88%, umístěný přímo ve svítidle a snadno přístupný pro případnou výměnu, beznástrojové otevření předřadné části ze zadní části svítidla (od sloupu VO) právě jedním mechanismem, výměna předřadné a optické části bez nutnosti demontáže svítidla ze sloupu VO, Svítidlo musí být možné vybavit autonomní regulací světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut. Nastavení regulace světelného toku je možné tímto příslušenstvím změnit i po instalaci svítidla bez nutnosti jeho demontáže z jednoho místa (např. rozváděč). |
| Provozní teplota okolí | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 40 °C až + 40 °C. |
| Montážní průměr | Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru od 40mm do 76 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou v rozsahu ± 20°. |
| Teplota chromatičnosti TK | 2.700K - 3.000K |
| CRI index podání barev | Ra > 70 |
| Udržovány světelný tok | životnost světelných zdrojů 100 000 provozních hodin L90B10 životnost předřadné části 100 000 provozních hodin možnost zajištění konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla (CLO) |
| Rozsah regulace výkonu | -50% +10% jmenovitého sv.toku |
| Celkový tok @25°C | 3.000 - 20.000 lm |
|  | Čipy s optikou umístěné pod rovným tvrzeným sklem (zapouzdřený LED modul čip) pro zamezení vyzařování do horního poloprostoru. Její otevření pouze přes šrouby. ,sekundární optika z čirého polykarbonátu bez použití reflektorů a obdobných prvků s možností volby z minimálně 8-mi různých druhů, |
|  | přepěťová ochrana 10kV |
|  | Podíl dolního toku svítidla musí být 99 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být nejvýše 1 % z důvodu omezení vzniku rušivého světla. |
|  | záruka 10 let mechanická a optická část, 7 let předřadná |
|  | svítidlo je vybaveno paticí (standart NEMA ANSI C136.41) s předepsaným zapojením (dle použitého typu předřadníku) |
| Hmotnost | Max. 11 kg |
| Rozměry(DxŠxV) (mm) | 600/300/150 parkové 550/650 |

- Stožáry - žárově zinkované(z vnější i vnitřní strany) ČSN EN ISO 1461, vetknuté bezpaticové s ochranou manžetou, min. průměr spodní části stožáru 133 mm, opatřený dvířky pro pohodlnou montáž svorkovnice a elektropříslušenství. Výrobek svým charakterem musí odpovídat souboru norem ČSN EN 40 a splňovat požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001.

- Zemní vedení - provedení CYKY příslušné dimenze v ochranné trubce uložené do pískového lože