Technická dokumentace

Venkovní expozice Tachov - Školní ulice - exponát, geologická mapa

Projekt:

Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě

Předmět:

Podlahová konstrukce s nášlapnou vrstvou (geologickou mapou území), tvořící jeden z exponátů ve veřejnosti přístupném turistickém zařízení

Technická dokumentace

1. Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

a) název stavby:

Venkovní expozice Tachov – Školní ulice

b) místo stavby:

k.ú. Tachov, p. p. č. 2147/1.

c) předmět :

Jedná se podlahovou konstrukci s nášlapnou vrstvou (geologickou mapu území), která tvoří jeden z exponátů ve veřejnosti přístupném turistickém zařízení - venkovní expozici. Tato expozice má za úkol informovat návštěvníka o turistických zajímavostech přeshraničního regionu (okresy Tachov, Neustadt, Tirschenreuth).

  - Údaje o stavebníkovi

Město Tachov

Hornická 1495

347 01 Tachov

IČ: 00260231

  - Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Jan Rössler, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace: 0200361

projektová činnost ve výstavbě

Na Terase 1914

347 01 Tachov

Pavel Bluma

Vedoucí úseku investic

Město Tachov, Hornická 1695

347 01 Tachov

Jan Kuvík, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby

IČ 63547350

Třešňová 1290,

349 01 Stříbro

2.  Podrobný popis stavby

Předmětem akce je realizace podlahy venkovní expozice, která bude tvořit jeden z exponátů ve veřejnosti přístupném turistickém zařízení. Do předem připraveného prostoru ohraničeného chodníkovým obrubníkem tvořícím bednění, bude na stávající podkladní konstrukci vybetonována podlahová deska, do níž budou do úrovně nášlapné vrstvy osazeny ukázky leštěných vzorků hornin z území (15 ks). K ukázkám hornin bude rovněž osazeno číslování z nerez plechu s vygravírovaným číslem (kruhová destička s uchycením do betonu a průměrem 12 – 15 cm – 8ks). Nášlapnou vrstvu podlahy bude tvořit keramická mrazuvzdorná dlažba o rozměrech 20x20 cm v barvách a rozložení dle půdorysu stavby (viz příloha půdorys stavby se spárořezem). Obloukové řezy dlažeb budou provedeny technologií řezu vodním paprskem. Část podlahové konstrukce ve skladu bude mít nášlapnou vrstvu z hlazeného betonu.

Příloha: půdorys stavby v rastru 20 x 20cm se spárořezem

V Tachově 10/2019

Vypracoval: Ing. Jan Rössler, Pavel Bluma, Jan Kuvík