Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

„Tachov – úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov“ – Seznam požadovaných vzorků

Před dodáním na stavbu a instalací kamenných prvků budou v dostatečném předstihu předloženy vzorky jednotlivých prvků technickému dozoru nebo zástupci ve věcech technických objednatele. O vlastní dodávce kamenných prvků lze rozhodnout po schválení objednatelem. (čl. VIII.1. této smlouvy).

Obecné informace k dodávce a instalaci kamenných prvků:

Veškeré vzorky budou posuzovány z hlediska kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti a životnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že finální barevnost všech materiálů a dodávek určí objednatel na základě dodaných vzorků a jejich celkové barevné koordinace (vzájemné sladění). Objednatel požaduje dodávky z jednoho zdroje.

Veškeré náklady na vzorky, dodávku a instalaci kamenných prvků, především barevné možnosti a odstíny dodávek, jsou zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele!

Požadované vzorky (barva okrová, vždy vzorek cca 1 m², včetně spárování):

- Žulové desky řezané, šířka 40cm, dl. proměnná, tryskané, tř.2 (EN 1341), hrana zkosená 5/5mm

- Žulové kostky vel.12cm, tř.2 (EN 1342), maximální rozměrová odchylka kostek 1cm – dlažba řádková

- Žulové kostky vel.12cm, tř.2 (EN 1342), maximální rozměrová odchylka kostek 1cm – dlažba oblouková (oblouky dl.1,5m, vzepětí 30cm)

- Žulové kostky vel.6cm, tř.2 (EN 1342), maximální rozměrová odchylka kostek 1cm

- Žulové kostky vel.16/16-24cm, tř.2 (EN 1342), maximální rozměrová odchylka kostek 1cm

- Kamenná obruba OP3 25/20, opracovaná, tř.2 (EN 1343), zadní líc opracovaný na 1/2hl. – 1 kus

- Kamenný sloupek (mezník), rozměry viz. vzorové příčné řezy SO 101 – 1 kus

- Kamenné pískovcové desky pro lemování kašny a základu Mariánského sloupu – specifikace na stavbě.